比价文件

| 项目名称： | 某单位大门人行通道门禁及监控设备建设 |
| --- | --- |
| 项目编号： | 2026-YKGJGXAGC-W9001 |

某单位

采购内容明细

| 序号 | 品名 | 主要技术参数指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩双眸球机 | 1、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测； 2、采用高效补光阵列，低功耗，红外补光≥150 m，白光补光≥30 m； 3、内置加热玻璃，有效除雾； 4、支持超低照度，≤0.005 Lux @F1.5（彩色），≤0.001 Lux @F1.5（黑白），≤0 Lux with IR； 5、支持≥23倍光学变倍，≥16倍数字变倍； 6、支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率； 7、支持3D数字降噪，支持≥120 dB宽动态； 8、支持定时抓图与事件抓图功能，支持定时任务，一键守望，一键巡航功能； 9、支持开放型网络视频接口，GB/T28181； 10、支持两进一出报警，一进一出音频； 11、最大支持256 GB MicroSD卡存储； 12、防护等级≥IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准； 13、传感器类型：≤1/2.8＂progressive scan CMOS； 14、快门满足1s~1/30,000 s，慢快门支持； 15、聚焦模式：半自动，手动，自动； 16、日夜转换模式：自动ICR彩转黑 ，日夜转换方式：白天，夜晚，自动，定时切换； 17、背光补偿支持，宽动态等级120dB，支持超宽动态，支持强光抑制； 18、支持3D降噪，支持透雾，支持区域曝光，支持区域聚焦； 19、支持图像设置饱和度，亮度，对比度，锐度，图像参数切换，白平衡自动白平衡，自动跟踪白平衡，钠灯，日光灯，室内，室外，手动白平衡，锁定白平衡； 20、隐私遮蔽最多24块，支持多种颜色设置，信噪比≥52dB； 21、镜头，焦距满足5.9~135.7 mm，≥23倍光学变倍 ，光学变倍速度≥4.6 s，视场角满足60.2~3.4度（广角~望远），最大光圈数F1.5； 22、补光：补光灯类型混合补光，补光灯距离红外照射距离：最远可达150 m，白光照射距离：最远可达30 m； 23、定时任务预置点，花样扫描，巡航扫描，自动扫描，垂直扫描，随机扫描，帧扫描，全景扫描，球机重启，球机校验，辅助输出； 24、视频最大图像尺寸≥2560×1440，码流类型主码流，子码流，第三码流； 25、视频压缩标准H.265，H.264，MJPEG，视频压缩码率32kbps~16384kbps，H.264Baseline Profile，Main Profile，High Profile，H.265Main Profile，Smart 264支持、Smart 265支持、SVC支持、ROI固定区域ROI； 26、接口：网络接口RJ45网口，自适应10M/100M网络数据； | 台 | 1 |  |
| 2 | 甲供摄像头安装 | 1、人行通道安装2台半球摄像头（型号：DS-2CD3367SWDV3-LT），东侧门卫室加装1台筒型摄像机（型号：DS-2CD3T47SWDV3-LT）。 2、需根据现场需求配置电源适配器、支架等相关配件。 | 台 | 3 |  |
| 3 | 人行通道单机芯 | 1、平均无障碍运行次数 ≥1000万次； 2、应急放行：断电放行和消防信号放行； 3、常开/常闭功能； 4、6对及以上红外检测功能； 5、国标304不锈钢 ，厚度≥1.2mm； 6、长度≥1400mm，可以支持550-900mm通道宽度，支持选配亚克力或不锈钢摆； 7、使用环境：室内/户外（不低于IP54）； 8、需根据现场需求配置电源适配器等相关配件。 | 台 | 4 |  |
| 4 | 人员通道遥控器 | 1、遥控器支持一对多：一个遥控器可同时控制6个或以上数量通道，一个通道可支持32个或以上数量遥控器，空旷条件下遥控距离≥30m。 2、遥控器按键功能需包含：进开门、关门、出开门、常开。 3、供电方式：碱性锌锰层叠电池 23A12V； | 个 | 4 |  |
| 5 | 人脸读卡器 | 1、设备外观：触摸显示屏尺寸≥7英寸LCD，双目摄像头：≥200万像素，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持6000张及以上人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张及以上数量卡片，50000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯：TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器；基线支持标准韦根34/26； 5、输入接口：LAN接口数≥1、RS485接口数≥1、wiegand接口数≥1、USB接口数≥1、门磁数量≥1、报警输入接口数≥2、开门按钮数≥1； 6、前面板防破坏能力应满足IK07的要求，结构后壳防破坏能力应满足IK10的要求，防水等级应大于IP65，支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装。 7、需根据现场需求配置电源适配器、支架等相关配件。 | 台 | 4 |  |
| 6 | 球机立杆 | 4.5米（白）,镀锌钢管材质，高温静电烤漆 | 根 | 1 | 含地笼施工 |
| 7 | 8口千兆POE交换机 | 1、9个10/100/1000Base-T RJ45端口，1个千兆SFP光口 1～8号千兆RJ45端口支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电； 2、8个RJ45端口支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电； 3、整机最大PoE供电功率为≥65W。 | 台 | 2 |  |
| 8 | 网线 | 国标无氧铜六类网线，直径：≥0.52mm 符合TR型软圆铜线的要求。 | 米 | 300 |  |
| 9 | 安装调试维护 | 1、本项目所有设备的安装、调试、命名（按照甲方制定规则命名），IP地址分配； 2、将本次新建监控、门禁添加到安防监控平台中，配置区域分组及录像计划； 3、提供不低于2年的免费质保服务。 4、RVV2*2.5约100米、RVV2*1.5电源线、PVC穿线管、终端盒、光缆跳线等材料及所有线缆的布放、光纤融接等，并测试线路正常。 5、包含但不限于插线板、万向节、螺丝、膨胀管、水晶头、扎带、胶带、标签等。 6、配合甲方项目进度安排进行实地踏勘，同时根据甲方要求拆除门卫室部分挂墙设备箱及监控设备（2台），并根据立面装修进度进行安装恢复等，同时配合学院一卡通系统调试接入。 7、预留门卫室网络接口一个。 | 项 | 1 |  |

# 报价人须知

报价书构成

（一）报价表及价格明细表（附件1）

（二）相关资格证明文件（除必须要求原件外，其他资料原件和复印件均可）

1.营业执照（复印件加盖公章）

2.法定代表人资格证明书（附件2）

3.法定代表人授权书（附件3）

（三）承诺函（附件4）

未密封或者在规定时间内未送达我单位的一律拒绝收取。提交材料至少包含以上资料，缺少一项其报价文件作无效处理，所有资料需加盖供应商公章、完善相关签名并密封，未盖公章视为无效报价。

报价人须按上述统一格式及顺序向采购机构提供《报价书》，否则可能被视为无效报价。

附件1

| 报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 产品（服务）明细 |  | 报价 |
| 某单位大门人行通道门禁及监控设备建设 | 本公司承诺完全响应本项目所有要求。 |  |  |
| 报价时间 | 2026年 月 日 时 分 |  |  |
| 报价地点 | 以采购方通知为准 |  |  |
| 报价方式 | 邮寄/现场递交 |  |  |
| 报价人 |  | 联系电话： |  |
| 报价单位 | （盖章） |  |  |

注：未完全响应的，按无效报价处理。若有正偏离，可在明细栏注明。

价格明细表

| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号 | 响应偏离 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩双眸球机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 甲供摄像头安装 | / | / |  | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 人行通道单机芯 |  |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 人员通道遥控器 |  |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 5 | 人脸读卡器 |  |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 球机立杆 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 8口千兆POE交换机 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 网线 |  |  |  | 米 | 300 |  |  |
| 9 | 安装调试维护 | / | / |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写（RMB）： |  |  |  |  |  |  |

注：供应商填写本表时应对照采购内容明细在“响应偏离”项逐条填写响应，如出现负偏离视为无效响应。

附件2

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（报价方全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（国徽面）

法定代表人身份证复印件

（人像面）

报价供应商全称：（盖章）

年    月    日

附件3

法定代表人授权书

（如有授权填写）

某单位：

（报价人全称）法定代表人（姓名、职务） 授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为 （项目编号） 的 （项目名称） 采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：              身份证号码：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（人像面）

授权代表身份证复印件

（国徽面）

附件4

供应商承诺声明

某单位：

我单位（报价供应商全称）自愿参加贵部组织的（项目名称）、（项目编号：          ）采购活动，承诺声明如下：

一、供应商诚信承诺

1.如实编写投标文件，对投标文件中提供的文件材料、图片影像、财务数据、资产情况及相应证明等材料的真实性、完整性、准确性，承担相应的法律责任。

2.因单位转制、兼并、股改等特殊情况，无法提供原始材料、财务数据、资产情况等，造成单位信息难以确认时，自愿放弃参加军队采购活动。

3.在提供投标文件或现场核查时，如存在伪造文件材料，提供虚假图片影像、业绩合同、材料数据等，造假或篡改相关数据及资产等情况，自愿放弃中标资格并无条件接受相应处罚。

二、保密承诺

1.严格遵守国家和军队的保密法律法规，履行保密义务。

2.不以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息。

3.不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息。

4.招标文件以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。

5.未经采购机构审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关信息。

三、未被列入违法失信名单承诺

未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。

四、关联关系企业不参与采购活动承诺

与我单位负责人为同一人或存在直接控股或管理关系的不同供应商，未参加同一包采购活动。

我单位为生产型企业的，与我单位生产场经营地址或注册登记地址为同一地址的其他生产型企业，未参加同一包采购活动。

我单位为非国有销售型企业的，与我单位以及股东和管理人员（法定代表人、董事或监事）之间存在近亲属（指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系）或相互占股等关联关系的其他非国有销售型企业，也未参加同一包采购活动。

我单位提供的业绩证明材料中，合同缔约方不存在控股或管理关系。

五、前3年没有重大违法记录的书面声明

参加军队采购活动前3年内，在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200万元以上）等重大违法记录；

六、没有发生过重大质量安全事故的书面声明

我单位近3年没有发生过重大质量安全事故。

七、非外资独资企业或控股企业的书面声明

我单位为非外资独资企业或控股企业。

如果我方违反上述承诺声明内容，愿意承担由此导致的一切不利后果和法律责任，接受军队采购管理部门和采购机构按国家和军队有关法规作出的相关处罚。

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年    月    日